Экранные сообщения POST BIOS

Экранные сообщения в краткой форме указывают на возможную проблему, причем тольH ко после того, как видеоадаптер и монитор инициализируются системой.

Типы сообщений зависят от конкретной версии BIOS и зачастую различаются для разных BIOS одного производителя. Коды сообщений об ошибках, используемые крупнейшими проH изводителями ROM BIOS (AMI, Award, Phoenix и IBM BIOS), представлены в следующих разделах. Тем не менее рекомендуется всегда консультироваться с производителем материнH ской платы и ROM BIOS относительно конкретных кодов, специфичных для определенной модели компьютера.

Большинство тестовых плат BIOS поставляется с документацией, описывающей коды POST для различных версий BIOS. Для систем, оснащенных другими моделями BIOS, следуH ет воспользоваться соответствующей документацией или данными, относящимися к испольH зуемому адаптеру POST.

Коды ошибок POST AMI BIOS

В табл. 20.1 приведены возможные ошибки и способы их исправления.

Таблица 20.1. Звуковые коды POST AMI BIOS

| Код | Ошибка | Способ исправления |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ошибка обновления памяти | Почистите контакты модулей памяти, после чего повторно установите модули памяти. Извлеките все модули за исключением первого банка. Замените модули памяти, блок питания и системную плату |
| 2 | Ошибка четности памяти | Почистите контакты модулей памяти, после чего повторно установите модули. Извлеките все модули за исключением первого банка. Замените модули памяти, блок питания и системную плату |

1010

Окончание табл. 20.1

| Код | Ошибка | Способ исправления |
| --- | --- | --- |
| 3 | Ошибка базовой памяти в области 64 Кбайт | Почистите контакты модулей памяти, после чего повторно установите модули. Извлеките все модули за исключением первого банка. Замените модули памяти, блок питания и системную плату |
| 4 | Ошибка таймера | Проверьте правильность установки системной платы, наличие ослабленL ных винтов, наличие объектов, которые могут приводить к замыканиям, а также слишком туго затянутых винтов. Замените системную плату |
| 5 | Ошибка процессора | Проверьте правильность установки системной платы, наличие ослабленL ных винтов, наличие объектов, которые могут приводить к замыканиям, а также слишком туго затянутых винтов. Убедитесь в том, что процессор и радиатор установлены должным образом; извлеките их, после чего устаL новите заново. Замените процессор и системную плату |
| 6 | Ошибка 8042 - Gate A20 | Проверьте правильность установки системной платы, наличие ослабленL ных винтов, наличие объектов, которые могут приводить к замыканиям, а также слишком туго затянутых винтов. Замените клавиатуру, системную плату или процессор |
| 7 | Ошибка прерывания исключения процессора | Убедитесь в том, что процессор и радиатор установлены должным образом; извлеките их, после чего установите заново. Замените процессор. Замените системную плату |
| 8 | Ошибка чтения/записи памяти видеоадаптера | Проверьте, правильно ли установлен видеоадаптер. Попробуйте замеL нить память на видеоадаптере. Замените видеоадаптер. Замените сисL темную плату |
| 9 | Ошибка контрольной суммы ПЗУ | Попробуйте вынуть и повторно вставить микросхему ПЗУ в разъем на системной плате. Попробуйте обновить BIOS системной платы. Замените системную плату |
| 10 | Ошибка чтения/записи регистра отключения CMOSLпамяти | Замените батарею. Замените системную плату |
| 11 | Повреждена кэшLпамять | Убедитесь в том, что в программе BIOS Setup правильно заданы параL метры кэшLпамяти. Замените процессор. Замените системную плату |
| 1 длинL ный, 3 коL ротких | Ошибка обычной/расширенной памяти | Почистите контакты модулей памяти, после чего повторно установите модули. Извлеките все модули за исключением первого банка. Замените модули памяти, блок питания и системную плату |
| 1 длинL ный, 8 коL ротких | Ошибка отображения или повторной трассировки | Проверьте, правильно ли установлен видеоадаптер. Попробуйте замеL нить память на видеоадаптере. Замените видеоадаптер. Замените сисL темную плату |

Коды AMI BIOS предоставлены компанией American Megatrends, Inc.

Коды ошибок POST Award BIOS, Phoenix Award BIOS и Phoenix FirstBIOS

Компания Phoenix Technologies приобрела компанию Award Software, но продолжает подH держивать ее торговую марку как Phoenix Award BIOS (иногда называемую Phoenix FirstH BIOS). Звуковые коды этих BIOS приведены в табл. 20.2, а в табл. 20.3 представлены сообщеH ния об ошибках теста POST, характерные для этих версий BIOS.

Таблица 20.2. Звуковые коды POST Award BIOS/Phoenix FirstBIOS

| Код | Ошибка | Способ исправления |
| --- | --- | --- |
| Один длинный, два коротких | Ошибка видеоадаптера | Проверьте, правильно ли установлен видеоадаптер. Попробуйте заменить память на видеоадаптере. Замените видеоадаптер. Замените системную плату |
| Один длинный, три коротких | Ошибка видеоадаптера | Проверьте, правильно ли установлен видеоадаптер. Попробуйте заменить память на видеоадаптере. Замените видеоадаптер. Замените системную плату |
| Непрерывная поL следовательность сигналов | Ошибка работы памяти | Почистите контакты модулей памяти, после чего повторно установите модули. Извлеките все модули за исключением первого банка. Замените модули памяти, блок питания и системную плату |
| Высокочастотный сигнал во время работы системы | Перегрев процессора | Проверьте функционирование активного теплоотвода процессора и вентилятоL ра корпуса. Замените вентиляторы, которые не вращаются или оборачиваются слишком медленно. Для проверки скорости вращения используйте программу PC Health или монитор оборудования в BIOS. Проверьте потоки воздуха в корL пусе. Удалите пыль, блокирующую прохождение воздуха |
| Перемежающиеся высокий и низкий звуки | Ошибка процессора | Неправильная установка процессора, его повреждение или перегрев. Проверьте скорость вращения вентилятора с помощью программы PC Health или монитора оборудования в BIOS |

1011

Таблица 20.3. Экранные сообщения POST Award BIOS

| Сообщение | Описание |
| --- | --- |
| BIOS ROM checksum error System halted (Ошибка контрольной суммы ПЗУ BIOS -- система установлена) | Контрольная сумма кода BIOS, которая хранится в микросхеме BIOS, неверная, а значит, программный код BIOS поврежден. Свяжитесь с поставщиком системы, чтобы заменить BIOS |
| CMOS battery failed (Ошибка батареи CMOS) | Батарея CMOS неработоспособна. Ее следует заменить |
| CMOS checksum error - Defaults loaded (Ошибка контрольной суммы CMOS — загружены стандартные параметры) | Контрольная сумма CMOS неверна, поэтому система загрузила стандартную конфигурацию. Ошибка контрольной суммы может говорить о том, что содержимое микросхемы повреждено. Кроме того, подобные проблемы могут быть связаны с тем, что батарея разряжена. Проверьте батарею и замените ее при необходимости |
| CPU at nnnn (ЦПУ на nnnn) | Отображает рабочую частоту центрального процессора |
| Display switch is set incorrectly (Параметры дисплея заданы неверно) | На системной плате может быть установлен переключатель, с помощью которого задается режим работы видеоадаптера: монохромный или цветной. Данное соL общение указывает, что переключатель установлен не в то положение, которому соответствуют установки BIOS Setup. Выключите компьютер, проверьте, какие усL тановки должны быть заданы, после чего измените положение перемычки или заL грузите программу BIOS Setup и задайте необходимый параметр в разделе VIDEO |
| Press ESC to skip memory test (Нажмите ESC, чтобы пропустить тест памяти) | Пользователю предоставляется возможность нажать клавишу <Esc>, чтобы пропустить тест памяти |
| Floppy disk(s) fail (Ошибка дисковода) | Невозможно обнаружить или инициализировать накопитель на гибких дисках или его контроллер. Проверьте, правильно ли заданы параметры контроллера. Если в системе отсутствует накопитель на гибких дисках, убедитесь, что в программе BIOS Setup в разделе Diskette Drive задано значение NONE или AUTO |
| HARD DISK initializing. Please wait amoment (Инициализация жесткого диска. Пожалуйста, подождите немного) | Для инициализации некоторых жестких дисков требуется немного больше времени |
| HARD DISK INSTA- FAILURE (Ошибка установки жесткого диска) | Невозможно обнаружить или инициализировать жесткий диск или его контроллер. Проверьте, правильно ли заданы параметры контроллера. Если жесткий диск не подключен, убедитесь в том, что в программе BIOS Setup в разделе Hard Drive задано значение NONE |
| Hard disk(s) diagnosis fail (Ошибка диагностики жестких дисков) | Система может выполнять определенные операции по диагностике жестких дисков. Данное сообщение отображается в том случае, если одна или несколько процедур проверки не могут быть выполнены |
| Keyboard error or no keyboard present (Ошибка клавиатуры или клавиатура отсутствует) | Инициализация клавиатуры невозможна. Убедитесь, что клавиатура подключена должным образом и что при выполнении процедуры POST не нажаты никакие клавиши. Чтобы отключить проверку клавиатуры, в программе BIOS Setup следует активизировать параметр HALT ON A-, BUT KEYBOARD. После этого BIOS будет игнорировать ошибки или отсутствие клавиатуры при прохождении процедуры POST |
| Keyboard is locked out Unlock the key (Клавиатура заблокирована -- отпустите клавишу) | Как правило, данное сообщение указывает на то, что при проверке клавиатуры нажата одна из клавиш. Убедитесь в том, что на клавиатуре ничего не лежит |
| Memory Test: (Проверка памяти:) | Данное сообщение выводится при выполнении полной проверки памяти; при этом постоянно отображается объем проверенной памяти |
| Memory test fail (Ошибка проверки памяти) | Если при прохождении процедуры POST обнаруживаются ошибки памяти, на экране отображаются сведения об источнике ошибки |
| Override enabled - Defaults loaded (Замещение разрешено -- загружены стандартные параметры) | Если система не может загрузиться при использовании текущих установок CMOS, BIOS может заменить текущую конфигурацию набором стандартных параметров, обеспечивающих наиболее стабильную работу системы |
| Press TAB to show POST screen (Нажмите TAB для отображения экрана процедуры POST) | Производитель системной платы может заменить стандартный экран POST Award BIOS графическим изображением. С помощью клавиши <Tab> оператор может переключаться между разными режимами отображения |
| Primary master hard disk fail (Ошибка основного ведущего жесткого диска) | Процедура POST обнаружила ошибки при инициализации основного ведущего жесткого диска |
| Primary slave hard disk fail (Ошибка основного ведомого жесткого диска) | Процедура POST обнаружила ошибки при инициализации основного ведомого жесткого диска |

1012

Окончание табл. 20.1

| Сообщение | Описание |
| --- | --- |
| Resuming from disk, Press TAB to show POST screen (Восстановление с диска, нажмите TAB для отображения экрана процедуры POST) | Phoenix Technologies предлагает функцию сохранения на диске образа памяти для портативных компьютеров. Данное сообщение может отображаться в том случае, если компьютер перезагружается после ‘‘спящего’’ режима |
| Secondary master hard disk fail (Ошибка дополнительного ведущего жесткого диска) | Процедура POST обнаружила ошибки при инициализации дополнительного ведущего жесткого диска |
| Secondary slave hard disk fail (Ошибка дополнительного ведомого жесткого диска) | Процедура POST обнаружила ошибки при инициализации дополнительного ведомого жесткого диска |

Ошибки POST PhoenixBIOS

Существует несколько версий PhoenixBIOS; версии, выпускавшиеся до 1994 года для процессоров 286–486, используют сигнализацию об ошибках, приведенную в табл. 20.4.

Таблица 20.4. Коды ошибок POST PhoenixBIOS для процессоров до 486Lго

| Звуковой сигнал | Ошибка Способ исправления |  |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | Ошибка Проверьте, правильно ли установлен видеоадаптер. Попробуйте заменить видеоадаптера память на видеоадаптере. Замените видеоадаптер. Замените системную плату |  |
| 1-3 | Ошибка чтения/записи Замените батарею. Замените системную плату ПЗУ CMOS |  |
| 1-1-4 | Ошибка контрольной Попробуйте вынуть и повторно вставить микросхему ПЗУ в разъем на суммы ПЗУ системной плате. Обновите BIOS системной платы. Замените системную плату |  |
| 1-2-1 | Ошибка таймера Проверьте правильность установки системной платы, наличие ослабленных винтов, наличие объектов, которые могут приводить к замыканиям, а также слишком туго затянутых винтов. Замените системную плату |  |
| 1-2-2 | Ошибка Проверьте правильность установки системной платы, наличие ослабленных инициализации DMA винтов, наличие объектов, которые могут приводить к замыканиям, а также слишком туго затянутых винтов. Замените системную плату |  |
| 1-2-3 | Ошибка чтения/записи Проверьте правильность установки системной платы, наличие ослабленных регистра страницы винтов, наличие объектов, которые могут приводить к замыканиям, а также DMA слишком туго затянутых винтов. Замените системную плату |  |
| 1-3-1 | Ошибка верификации Почистите контакты модулей памяти, после чего повторно установите модули обновления ОЗУ памяти. Извлеките все модули за исключением первого банка. Замените модули памяти, блок питания и системную плату |  |
| 1-3-3 | Ошибка строки многоL разрядных данных в первых 64 Кбайт ОЗУ | Почистите контакты модулей памяти, после чего повторно установите модули. Извлеките все модули за исключением первого банка. Замените модули памяти, блок питания и системную плату |
| 1-3-4 | Ошибка логики проверки четности в первых 64 Кбайт ОЗУ | Почистите контакты модулей памяти, после чего повторно установите модули. Извлеките все модули за исключением первого банка. Замените модули памяти, блок питания и системную плату |
| 1-4-1 | Ошибка адресной строки в первых 64 Кбайт ОЗУ | Почистите контакты модулей памяти, после чего повторно установите модули. Извлеките все модули за исключением первого банка. Замените модули памяти, блок питания и системную плату |
| 1-4-2 | Ошибка проверки четности в первых 64 Кбайт ОЗУ | Почистите контакты модулей памяти, после чего повторно установите модули. Извлеките все модули за исключением первого банка. Замените модули памяти. Замените блок питания. Замените системную плату |
| 2-x-x1 | Ошибка в первых 64 Кбайт ОЗУ | Почистите контакты модулей памяти, после чего повторно установите модули. Извлеките все модули за исключением первого банка. Замените модули памяти. Замените блок питания. Замените системную плату |
| 3-1-1 | Ошибка ведомого регистра DMA | Проверьте правильность установки системной платы, наличие ослабленных винтов, наличие объектов, которые могут приводить к замыканиям, а также слишком туго затянутых винтов. Замените системную плату |
| 3-1-2 | Ошибка основного регистра DMA | Проверьте правильность установки системной платы, наличие ослабленных винтов, наличие объектов, которые могут приводить к замыканиям, а также слишком туго затянутых винтов. Замените системную плату |
| 3-1-3 | Ошибка основной маски прерываний | Проверьте правильность установки системной платы, наличие ослабленных винтов, наличие объектов, которые могут приводить к замыканиям, а также слишком туго затянутых винтов. Замените системную плату |

1013

Окончание	. 20.4

| Звуковой сигнал | Ошибка Способ исправления |  |
| --- | --- | --- |
| 3-1-4 | Ошибка дополнительL Проверьте правильность установки системной платы, наличие ослабленных ной маски прерываний винтов, наличие объектов, которые могут приводить к замыканиям, а также слишком туго затянутых винтов. Замените системную плату |  |
| 3-2-4 | Ошибка контроллера клавиатуры | Проверьте правильность установки системной платы, наличие ослабленных винтов, наличие объектов, которые могут приводить к замыканиям, а также слишком туго затянутых винтов. Замените клавиатуру. Замените системную плату. Замените процессор |
| 3-3-4 | Ошибка инициализаL ции экрана | Проверьте, правильно ли установлен видеоадаптер. Попробуйте заменить память на видеоадаптере. Замените видеоадаптер. Замените системную плату |
| 3-4-1 | Ошибка повторной трассировки экрана | Проверьте, правильно ли установлен видеоадаптер. Попробуйте заменить память на видеоадаптере. Замените видеоадаптер. Замените системную плату |
| 3-4-2 | Ошибка видеоLПЗУ | Проверьте, правильно ли установлен видеоадаптер. Попробуйте заменить память на видеоадаптере. Замените видеоадаптер. Замените системную плату |
| 4-2-1 | Ошибка прерывания таймера | Проверьте правильность установки системной платы, наличие ослабленных винтов, наличие объектов, которые могут приводить к замыканиям, а также слишком туго затянутых винтов. Замените системную плату |
| 4-2-2 | Ошибка завершения работы | Проверьте правильность установки системной платы, наличие ослабленных винтов, наличие объектов, которые могут приводить к замыканиям, а также слишком туго затянутых винтов. Замените клавиатуру. Замените системную плату. Замените процессор |
| 4-2-3 | Ошибка Gate A20 | Проверьте правильность установки системной платы, наличие ослабленных винтов, наличие объектов, которые могут приводить к замыканиям, а также слишком туго затянутых винтов. Замените клавиатуру. Замените системную плату. Замените процессор |
| 4-2-4 | Неожиданное прерыL вание в защищенном режиме | Проверьте наличие поврежденной платы расширения. Проверьте правильность установки системной платы, наличие ослабленных винтов, наличие объектов, которые могут приводить к замыканиям, а также слишком туго затянутых винтов. Замените системную плату |
| 4-3-1 | Ошибка адреса ОЗУ >FFFh | Почистите контакты модулей памяти, после чего повторно установите модули. Извлеките все модули за исключением первого банка. Замените модули памяти, блок питания и системную плату |
| 4-3-3 | Ошибка канала 2 таймера интервалов | Почистите контакты модулей памяти, после чего повторно установите модули. Извлеките все модули за исключением первого банка. Замените системную плату |
| 4-3-4 | Ошибка часов реального времени | Замените батарею CMOS. Замените системную плату |
| 4-4-1 | Ошибка последоваL тельного порта | Восстановите исходные параметры порта в BIOS Setup. Отключите порт |
| 4-4-2 | Ошибка параллельноL го порта | Восстановите исходные параметры порта в BIOS Setup. Отключите порт |
| 4-4-3 | Ошибка математичеL ского сопроцессора | Проверьте правильность установки системной платы, наличие ослабленных винтов, наличие объектов, которые могут приводить к замыканиям, а также слишком туго затянутых винтов. Убедитесь в том, что процессор и радиатор установлены должным образом; извлеките их, после чего установите заново. Замените процессор. Замените системную плату |
| 1-1-2 (тихо) | Ошибка выбора системной платы | Проверьте правильность установки системной платы, наличие ослабленных винтов, наличие объектов, которые могут приводить к замыканиям, а также слишком туго затянутых винтов. Убедитесь в том, что процессор и радиатор установлены должным образом; извлеките их, после чего установите заново. Замените процессор. Замените системную плату |
| 1-1-3 (тихо) | Ошибка ОЗУ расширенной CMOS | Замените батарею CMOS. Замените системную плату |

1. Кодам 2 и 3 может соответствовать от одного до четырех звуковых сигналов, что указывает на разные по: врежденные разряды в первых 64 Кбайт ОЗУ.

PhoenixBIOS версии 4 поддерживает процессоры Pentium и более новые. Сигналы об ошибках для этой версии приведены в табл. 20.5.

1014

Таблица 20.5. Коды ошибок POST PhoenixBIOS версии 6.x и более поздних

| Звуковой сигнал | Ошибка | Способ исправления |
| --- | --- | --- |
| 1-2-2-3 | Ошибка контрольной суммы ПЗУ BIOS | Попробуйте вынуть и повторно вставить микросхему ПЗУ в разъем на системной плате. Обновите BIOS системной платы. Замените системную плату |
| 1-3-1-1 | Ошибка обновления DRAM | Почистите контакты модулей памяти, после чего повторно установите модули. Извлеките все модули за исключением первого банка. Замените модули памяти. Замените блок питания. Замените системную плату |
| 1-3-1-3 | Ошибка контроллера клавиатуры 8742 | Проверьте правильность установки системной платы, наличие ослабленных винтов, наличие объектов, которые могут приводить к замыканиям, а также слишком туго затянутых винтов. Замените клавиатуру. Замените системную плату. Замените процессор |
| 1-3-4-1 | Ошибка адресной строки памяти | Почистите контакты модулей памяти, после чего повторно установите модули. Извлеките все модули за исключением первого банка. Замените модули памяти. Замените блок питания. Замените системную плату |
| 1-3-4-3 | Ошибка данных нижнего байта памяти | Почистите контакты модулей памяти, после чего повторно установите модули. Извлеките все модули за исключением первого банка. Замените модули памяти. Замените блок питания. Замените системную плату |
| 1-4-1-1 | Ошибка данных верхнего байта памяти | Почистите контакты модулей памяти, после чего повторно установите модули. Извлеките все модули за исключением первого банка. Замените модули памяти. Замените блок питания. Замените системную плату |
| 2-1-2-3 | Ошибка авторских прав ПЗУ | Попробуйте вынуть и повторно вставить микросхему ПЗУ в разъем на системной плате. Попробуйте обновить BIOS системной платы. Замените системную плату |
| 2-2-3-1 | Неожиданные прерывания | Проверьте наличие поврежденной платы расширения. Проверьте правильность установки системной платы, наличие ослабленных винтов, наличие объектов, которые могут приводить к замыканиям, а также слишком туго затянутых винтов. Замените системную плату |
| 1-2 | Проблема видеоадаптера Проверьте, правильно ли установлен видеоадаптер. Попробуйте заменить память на видеоадаптере. Замените видеоадаптер. Замените системную плату |  |

Коды ошибок POST для IBM BIOS

В первых системах IBM PC и AT использовались микросхемы BIOS, разработанные IBM; позднее эти продукты были лицензированы для выпуска другими производителями. В табл. 20.6 описаны сигналы об ошибках, характерные для IBM BIOS.

Таблица 20.6. Коды ошибок POST для IBM BIOS

Описание

Звуковой код

Один короткий сигнал	Нормальное прохождение POST -- система в полном порядке

Два коротких сигнала	Ошибка POST -- описание отображается на экране

Сигнал отсутствует	Проблема связана с блоком питания или системной платой

Непрерывный сигнал	Проблема связана с блоком питания или системной платой

Повторяющиеся короткие сигналы	Проблема связана с блоком питания или системной платой

Один длинный и один короткий сигнал Проблема связана с системной платой

Один длинный и два коротких сигнала Проблема связана с видеоадаптером (MDA/CGA)

Один длинный и три коротких сигнала Проблема связана с видеоадаптером (EGA/VGA) Три длинных сигнала	Проблема связана с платой клавиатуры 3270

Список звуковых и буквенно:цифровых кодов IBM BIOS приведен с разрешения компании IBM.

В табл. 20.7 описаны числовые коды ошибок, отображаемые IBM BIOS.

Таблица 20.7. Диагностические коды ошибок POST IBM BIOS

| Код | Описание |
| --- | --- |
| 1xx | Ошибки системной платы |
| 2xx | Ошибки памяти (ОЗУ) |
| 3xx | Ошибки клавиатуры |
| 4xx | Ошибки видеоадаптера MDA |
| 4xx | Ошибки параллельного порта системной платы PS/2 |

1015

Продолжение	. 20.7

| Код | Описание |
| --- | --- |
| 5xx | Ошибки видеоадаптера CGA |
| 6xx | Ошибки контроллера/накопителя на гибких дисках |
| 7xx | Ошибки математического сопроцессора |
| 9xx | Ошибки адаптера принтера с параллельным интерфейсом |
| 10xx | Ошибки адаптера альтернативного принтера с параллельным интерфейсом |
| 11xx | Ошибки последовательного порта COM1 |
| 12xx | Ошибки последовательных портов COM2, COM3 и COM4 |
| 13xx | Ошибки адаптера игровых контроллеров |
| 14xx | Ошибки матричного принтера |
| 15xx | Ошибки адаптера SDLC (Synchronous Data Link Control -- протокол управления синхронным каналом передачи данных) |
| 16xx | Ошибка адаптера DSEA (5520, 525x) |
| 17xx | Ошибки контроллера/диска STL506/412 |
| 18xx | Ошибки модулей расширения вводаLвывода |
| 19xx | Ошибки плат дополнений 3270 |
| 20xx | Ошибки адаптера BSC (Binary Synchronous Communications -- двоичная синхронная передача данных) |
| 21xx | Ошибки альтернативного адаптера BSC |
| 22xx | Ошибки адаптера кластера |
| 23xx | Ошибки адаптера плазменного монитора |
| 24xx | Ошибки видеоадаптера EGA или VGA |
| 25xx | Ошибки альтернативного видеоадаптера EGA |
| 26xx | Ошибки адаптера 370LM (память) или 370LP (процессор) систем XT или AT/370 |
| 27xx | Ошибки адаптера 3277LEM (эмуляция) систем XT или AT/370 |
| 28xx | Ошибки адаптера эмуляции 3278/79 или адаптера подключений 3270 |
| 29xx | Ошибки цветного или графического принтера |
| 30xx | Ошибки основного сетевого адаптера |
| 31xx | Ошибки дополнительного сетевого адаптера |
| 32xx | Ошибки адаптера экрана и программируемых символов систем 3270 PC или AT |
| 33xx | Ошибки компактного принтера |
| 35xx | Ошибки адаптера EDSEA |
| 36xx | Ошибки адаптера шины GPIB (Genera-Purpose Interface Bus -- универсальная интерфейсная шина) |
| 37xx | Ошибки адаптера SCSI системной платы |
| 38xx | Ошибки адаптера приема данных |
| 39xx | Ошибки профессионального графического адаптера PGA |
| 44xx | Ошибки экрана 5278 и 5279 |
| 45xx | Ошибки адаптера интерфейса IEEE (IEEE 488) |
| 46xx | Ошибки адаптера мультипорта ARTIC |
| 48xx | Ошибки внутреннего модема |
| 49xx | Ошибки альтернативного внутреннего модема |
| 50xx | Ошибки PCLсовместимого жидкокристаллического монитора |
| 51xx | Ошибки PCLсовместимого портативного принтера |
| 56xx | Ошибки системы финансового взаимодействия |
| 70xx | Уникальные коды ошибок набора микросхем Phoenix BIOS |
| 71xx | Ошибки адаптера VCA |
| 73xx | Ошибки внешнего накопителя формфактора 3,5 дюйма |
| 74xx | Ошибки видеоадаптера IBM PS/2 (VGA Card) |
| 74xx | Ошибки видеоадаптера 8514/A |
| 76xx | Ошибки адаптера 4216 PagePrinter |
| 84xx | Ошибки речевого адаптера PS/2 |
| 85xx | Ошибки адаптера памяти XMA |
| 86xx | Ошибки координатноLуказательного устройства PS/2 (мыши) |
| 89xx | Ошибки адаптера MIDI (цифровой интерфейс музыкальных инструментов) |
| 91xx | Ошибки адаптера/оптического накопителя WORM IBM 3363 |
| 96xx | Ошибки 32Lразрядного адаптера SCSI с кэшLпамятью |

1016

Окончание	. 20.7

| Код | Описание |
| --- | --- |
| 100xx | Ошибки мультипротокольного адаптера |
| 101xx | Ошибки внутреннего модема со скоростью передачи данных 300/1200 бит/с |
| 104xx | Ошибки жесткого диска или адаптера ESDI или MCA IDE |
| 107xx | Ошибки внешнего накопителя формфактора 5,25 дюйма |
| 112xx | Ошибки 16Lразрядного адаптера SCSI без кэшLпамяти |
| 113xx | Ошибки 16Lразрядного адаптера SCSI системной платы |
| 129xx | Ошибки процессорной платы |
| 149xx | Ошибки плазменного дисплея и адаптера P70/P75 |
| 152xx | Ошибки адаптера XGA |
| 164xx | Ошибки внутреннего накопителя на магнитной ленте емкостью 120 Мбайт |
| 165xx | Ошибки адаптера или накопителя на магнитной ленте 6157 |
| 166xx | Ошибки основного сетевого адаптера TokenLRing |
| 167xx | Ошибки альтернативного сетевого адаптера TokenLRing |
| 180xx | Ошибки адаптера PS/2 |
| 185xx | Ошибки адаптера DBCS |
| 194xx | Ошибки модуля расширения памяти 80286 |
| 200xx | Ошибки адаптера изображений |
| 208xx | Ошибки неизвестного устройства SCSI |
| 209xx | Ошибки съемного диска SCSI |
| 210xx | Ошибки несъемного диска SCSI |
| 211xx | Ошибки накопителя на магнитной ленте с интерфейсом SCSI |
| 212xx | Ошибки принтера с интерфейсом SCSI |
| 213xx | Ошибки процессора SCSI |
| 214xx | Ошибки накопителя WORM с интерфейсом SCSI |
| 215xx | Ошибки накопителя CDLROM с интерфейсом SCSI |
| 216xx | Ошибки сканера с интерфейсом SCSI |
| 217xx | Ошибки магнитооптического накопителя с интерфейсом SCSI |
| 218xx | Ошибки адаптера музыкальных устройств с интерфейсом SCSI |
| 219xx | Ошибки взаимодействия SCSI |
| 243xxxx | Ошибки адаптера XGAL2 |
| I998xxxx | Информационные коды DCS (Dynamic Configuration Select -- динамический выбор конфигурации) |
| I99900xx | Ошибка загрузки исходного микрокода (Initial Microcode Load -- IML) |
| I99903xx | Отсутствие загрузочного устройства, загрузка исходной программы (Initial Program Load -- IPL) |
| I99904xx | Несоответствие IML и системы |
| I99906xx | Ошибки загрузки IML |

Список звуковых и буквенно:цифровых кодов IBM BIOS представлен с разрешения компании IBM.

Сигналы об ошибках POST IBM/Lenovo BIOS

В мае 2005 года компания IBM продала свое подразделение, занимающееся персональныH ми компьютерами, фирме Lenovo. В современных системах IBM и Lenovo используются отH личные коды ошибок POST, которые представлены в табл. 20.8.

Таблица 20.8. Сигналы об ошибках POST BIOS IBM/Lenovo

| Сигнал | Описание | Действия и проверки |
| --- | --- | --- |
| 1-1-3 | Ошибка чтения/записи CMOS | - Запустить Setup - Системная плата |
| 1-1-4 | Ошибка проверки ROM BIOS | 1. Системная плата |
| 1-2-х | Ошибка DMA | 1. Системная плата |
| 1-3-х | Ошибка модуля памяти | - Модуль памяти - Системная плата |
| 1-4-4 | Ошибка клавиатуры | - Клавиатура - Системная плата |
| 1-4-х | Ошибка в первых 64 Кбайт ОЗУ | - Модуль памяти - Системная плата |

1017

Окончание	. 20.8

| Сигнал | Описание | Действия и проверки |
| --- | --- | --- |
| 2-1-1, 2-1-2 | Ошибка в информации Setup | - Запустить Setup - Системная плата |
| 2-1-х | Ошибка в первых 64 Кбайт ОЗУ | - Модуль памяти - Системная плата |
| 2-2-2 |  | - Видеоадаптер (если установлен) - Системная плата |
| 2-2-х | Ошибка в первых 64 Кбайт ОЗУ | - Модуль памяти - Системная плата |
| 2-3-х | Ошибка памяти | - Модуль памяти - Системная плата |
| 2–4–x | Ошибка памяти или настроек BIOS | - Запустить Setup - Модуль памяти - Системная плата |
| 3-1-х | Ошибка регистра DMA | 1. Системная плата |
| 3-2-4 | Ошибка контроллера клавиатуры | - Системная плата - Клавиатура |
| 3-3-4 | Ошибка инициализации экрана | - Видеоадаптер (если установлен) - Системная плата - Монитор |
| 3-4-1 | Ошибка ретрассировки экрана | - Видеоадаптер (если установлен) - Системная плата - Монитор |
| 3–4–2 | POST ищет видеопамять | - Видеоадаптер (если установлен) - Системная плата |
| 4 | Ошибка видеоадаптера | - Видеоадаптер (если установлен) - Системная плата |
| Все остальные последовательности | Проблемы в системной плате | 1. Системная плата |
| Один короткий и один длинный во время POST | Ошибка в первых 640 Кбайт памяти или в теневой памяти | - Модуль памяти - Системная плата |
| Один длинный и дваLтри коротких во время POST | Ошибка видеосистемы | - Видеоадаптер (если установлен) - Системная плата |
| Три коротких во время POST | Проблема в системной плате или памяти | - Память - Системная плата |
| Непрерывный сигнал | Проблема в системной плате | 1. Системная плата |
| Повторяющиеся короткие сигналы | ‘‘Залипание’’ клавиши клавиатуры или проблемы с ее кабелем | - Клавиша ‘‘залипла’’? - Кабель клавиатуры - Системная плата |

Публикуется с разрешения компании IBM.